UCHWAŁA NR XVII/161/2000

RADY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA

z dnia 10 marca 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej przy ul. Szosa Rypińska w Golubiu – Dobrzyniu, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Golubia – Dobrzynia.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) .

Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Obszar 	objęty 	planem 	ograniczony 	jest 	od 	północy 	ul. 	Szosa 	Rypińska, 	od 	zachodu i południa Strugą Dobrzyńską, od wschodu granicą miasta.

- Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz sposób wykorzystania prawa własności na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem Nr 1 – rysunkiem planu, stanowiącym jego integralną część.

- Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

- Rysunek planu w skali 1:1000 obowiązuje zgodnie z umieszczonymi na nim objaśnieniami określającymi treść zastosowanych symboli i oznaczeń.

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania określone jako obowiązujące,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 2. Ustalenia planu określają:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

- tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

- granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tej infrastruktury,

- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów 7) 	 zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:

- tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych – oznaczone na rysunku planu symbolami A, PT, RT i KZ, KL, KD, KDx,

- tereny działalności usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – oznaczone na rysunku planu symbolem U,

- tereny działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolem PU,

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usługowej nieuciążliwej – oznaczony na rysunku planu symbolem MN – U,

- teren istniejącej ciepłowni – oznaczony na rysunku planu symbolem EC

- pas techniczny – oznaczony na rysunku planu symbolem PT,

- teren zieleni nieurządzonej jako ciąg ekologiczny wzdłuż Strugi Dobrzyńskiej oraz na stoku nie nadającym się do zabudowy – oznaczony na rysunku planu symbolem ZN,

- rezerwa terenu – oznaczony na rysunku planu symbolem RT

- tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu symbolami KZ, KL, KD i KDx.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

- planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o którym mowa w § 1.1,

- rysunku planu – należy przez to rozumieć wykonany na podkładzie mapowym w skali 1:1000 rysunek planu stanowiący integralną część uchwały i zawierający ustalenia, których przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały,

- przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne,

- terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć minimalną odległość projektowanego obiektu od pasa drogowego lub ze względu na ochronę skarpy,

- przekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię zabudowy na warunkach uzgodnionych z dysponentem linii energetycznej WN 110 kV,

- linii rozgraniczającej orientacyjnej – należy przez to rozumieć, że uściślenie jej nastąpi na etapie ustalenia w decyzji administracyjnej.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego uchwałą § 5. Zasady i warunki zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:

- wszelkie procesy inwestycyjne i technologiczne muszą uwzględniać warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed ujemnym wpływem działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej. Obowiązuje zakaz wprowadzania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia wymienionych w przepisach szczególnych w sprawie określenia rodzajów inwestycji oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji ,

- wprowadzenie inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, wymienionych w przepisach szczególnych, uwarunkowane jest sporządzeniem, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, oceny oddziaływania tych inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi,

- uciążliwość dla środowiska wywołana przez działalność przemysłową, rzemieślniczą i usługową nie może wykraczać poza granice własnej działki,

- rozwiązania urbanistyczne i formy architektoniczne winne uwzględniać istniejące uwarunkowania i charakteryzować się wysokimi walorami, zgodnie z zasadami gospodarowania określonymi w Rozporządzeniu Wojewody Toruńskiego Nr 21/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. dotyczącego obszarów krajobrazu chronionego

- istniejąca zieleń i ciek wodny podlegają ochronie,

- ustala się obowiązek wykonywania badań geologicznych gruntu przy realizacji obiektów kubaturowych i liniowych,

- w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- ostateczny sposób podziału określić może postępowanie scaleniowe lub decyzje zatwierdzające projekty podziału zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały,

- zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i prowadzenia działalności hodowlanej,

- dopuszcza się funkcję magazynowo – składową na terenach oznaczonych symbolami: P – U, U,

- przerywana linia rozgraniczająca jest linią orientacyjną i może być korygowana stosownie do podziału niesprzecznego z niniejszą uchwałą,

- ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

  - projektowane inwestycje docelowo muszą być podłączone do miejskiej sieci infrastruktury technicznej w zakresie wody i kanalizacji,

  - podłączenia muszą być zgodne z wymaganiami przepisów szczególnych i warunkami wydanymi przez dysponentów sieci,

  - zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej,

  - do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków, dopuszcza się indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków, lokalizowane zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, w obrębie własnej działki, z zapewnieniem ich usuwania ,

  - zaopatrzenie w energię cieplną dla celów grzewczych bądź technologicznych z istniejącej ciepłowni lub ze źródła własnego, zlokalizowanego w obrębie własnej działki, wyłącznie w oparciu o paliwa bezpieczne ekologicznie,

  - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, na warunkach i w uzgodnieniu z dysponentem sieci

  - adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą terenu, z warunkiem wkomponowania jej w projektowane urządzenie terenu i udostępnienie służbom eksploatacyjnym i konserwującym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,

  - adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej położone w pasach drogowych,

  - ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

  - dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, 13) 	 ustala się zasady obsługi w zakresie komunikacji:

  - na terenach komunikacji dopuszcza się jedynie realizację urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą techniczną miejską i drogową,

  - geometrię dróg i sieci infrastruktury położonej w pasie drogowym należy rozwiązać w projektach technicznych,

  - należy zapewnić, odpowiednio do charakteru prowadzonej działalności, liczbę miejsc parkingowych, w tym również dla samochodów inwalidzkich i ciężarowych,

  - za obowiązującą zasadę przyjmuje się projektowanie wejść i wjazdów do budynków dostępnych publicznie oraz ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych,

  - zasady wjazdu na posesje z drogi publicznej należy uzgodnić z dysponentem drogi, 14) 	 na cele publiczne przeznacza się :

  - tereny komunikacji oznaczone symbolami zaczynającymi się literą „ K ”,

  - tereny o symbolach: A, RT, PT,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania istniejącego zainwestowania, o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- w zakresie stosowania przepisów obrony cywilnej – oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 6. Dla poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu w skali 1:1000 liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- 1 U - teren działalności usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

  - adaptuje się istniejącą zabudowę z wyłączeniem budynków gospodarczych, które ulegają likwidacji

  - obsługa komunikacyjna terenu 1 U może odbywać się wyłącznie z ulicy 19 KZ lub 23 KL, - nie dopuszcza się możliwości wykonania nowych zjazdów do ul. Rypińskiej,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 600 m2

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - wprowadza się zakaz budowy budynków gospodarczych i garażowych,

  - adaptuje się istniejącą trafostację, oraz kablową linię energetyczną,

- 2 P-U - teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej,

  - adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy,

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 19 KZ, 23 KL i 26 KDx,

  - dopuszcza się istniejący wyjazd na ul. Rypińską po wydzieleniu terenu przejazdu, lub uzyskaniu służebności przejazdu przez teren 1U,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1200 m2

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji

  - co najmniej 20% terenu powinny stanowić tereny zieleni, w szczególności przy granicach z sąsiadami,

- 3 A - teren działalności publicznej,

  - adaptacja istniejącego obiektu z możliwością modernizacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 19 KZ,

- 4 P-U - teren działalności przemysłowej rzemieślniczej i usługowej

  - adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 19 KZ, 22 KL, 23 KL i 26 KDx,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 600 m2,

  - adaptuje 	się 	istniejące 	linie 	napowietrzne 	SN-15 	kV 	wraz 	ze 	słupową 	stacją 	trafo, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy - na trasie przebiegu linii SN-15 kV wszelką działalność inwestycyjną należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci

- 5 MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usługowej nieuciążliwej

  - obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 19 KZ, z ograniczoną liczbą zjazdów do dwóch,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

  - dachy wysokie o nachyleniu od 310 do 450,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 600 m2, a dla zabudowy szeregowej: 300 m2

  - dopuszcza się, na każdej działce, lokalizację parterowego budynku garażowo–gospodarczego, o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego o powierzchni nie przekraczającej

40 m2

- nakazuje się ochronę skarpy, polegającą na dostosowaniu zabudowy do naturalnej rzeźby terenu,

- ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do Strugi Dobrzyńskiej służbom odpowiedzialnym za jej utrzymanie,

- adaptuje się istniejące linie napowietrzne SN-15 kV z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy - na trasie przebiegu linii SN-15 kV wszelką działalność inwestycyjną należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci,

- istniejącą sieć Kd ø 0,4 m. należy zlikwidować

- 6 P-U - teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej

  - obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 19 KZ, z ograniczoną liczbą zjazdów do trzech,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000 m2

  - adaptuje się istniejące linie napowietrzne SN-15 kV z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy, - na trasie przebiegu 	linii 	SN-15 	kV 	wszelką 	działalność 	inwestycyjną 	należy 	uzgodnić z właściwym dysponentem sieci,

  - likwiduje się istniejącą sieć Kd ø 0,5 m.

  - nakazuje się ochronę skarpy, polegającą na dostosowaniu zabudowy do naturalnej rzeźby terenu,

  - ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do Strugi Dobrzyńskiej służbom odpowiedzialnym za jej utrzymanie,

- 7 EC - teren istniejącej ciepłowni

  - adaptacja z możliwością modernizacji,

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 19 KZ i 22 KL,

  - teren ciepłowni powiększa się o pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granic istniejącego ogrodzenia od strony południowej, wschodniej i północnej oraz o istniejący parking i dojazd,

- 8 PT – pas techniczny

  - adaptacja istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego z możliwością modernizacji,

  - wyklucza się wszelką zabudowę kubaturową,

  - teren zagospodarować zielenią niską,

  - dopuszcza się włączenie do terenu o symbolu 7 EC,

- 9 P-U – teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 22 KL i 24 KD,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1200 m2

  - adaptuje się istniejące linie napowietrzne SN-15 kV z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy - na trasie przebiegu linii SN-15 kV wszelką działalność inwestycyjną należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci,

- 10 P-U – teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 24 KD i 25 KDx,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000 m2

  - adaptuje się istniejące linie napowietrzne SN-15 kV z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy, - na trasie przebiegu linii SN-15 kV wszelką działalność inwestycyjną należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci

  - nakazuje się ochronę skarpy , polegającą na dostosowaniu zabudowy do naturalnej rzeźby terenu

- 11 U – teren działalności rzemieślniczej

  - obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 24 KD,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000 m2

  - adaptuje się istniejące linie napowietrzne WN - 110 kV wraz ze strefą i SN-15 kV, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy - na trasie przebiegu linii SN-15 kV wszelką działalność inwestycyjną należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci

  - nakazuje się ochronę skarpy, polegającą na dostosowaniu zabudowy do naturalnej rzeźby terenu

- 12 ZN – teren zieleni nieurządzonej jako ciąg ekologiczny wzdłuż Strugi Dobrzyńskiej

  - obsługa komunikacyjna z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 25KDx,

  - wyklucza się wszelką zabudowę kubaturową,

  - adaptuje się istniejące linie napowietrzne energetyczne z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy,

  - adaptuje się istniejący ciepłociąg z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy,

  - ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do Strugi Dobrzyńskiej służbom odpowiedzialnym za jej utrzymanie,

  - dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu,

  - adaptuje 	się 	istniejące 	linie 	napowietrzne 	WN 	- 	110 kV 	wraz 	ze 	strefą 	i SN-15 	kV, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy,

- 13 P-U – teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej,

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 22 KL i 24 KD,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000 m2

  - adaptuje się istniejące linie napowietrzne SN-15 kV z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy, - na trasie przebiegu 	linii 	SN-15 	kV 	wszelką 	działalność 	inwestycyjną 	należy 	uzgodnić z właściwym dysponentem sieci

- 14 ZN – teren zieleni nieurządzonej na skarpie

  - obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 22 KL,

  - wyklucza się wszelką zabudowę kubaturową,

  - adaptuje 	się 	istniejące 	linie 	napowietrzne 	WN 	- 	110 kV 	wraz 	ze 	strefą 	i SN-15 	kV, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy,

  - dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu,

- 15 P-U – teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 21 KL, 22 KL i 23 KL,

  - adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 2000 m2

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - adaptuje 	się 	istniejące 	linie 	napowietrzne 	WN 	- 	110 kV 	wraz 	ze 	strefą 	i SN-15 	kV, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy,

  - wszelką działalność inwestycyjną, z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej, w odległości do 20 m. od osi linii WN – 110 kV i na trasie przebiegu istniejących linii napowietrznych SN-15 kV należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci,

  - adaptuje się istniejące oczko wodne wrazn z zielenią obrzeżną,

- 16 P-U – teren działalności przemysłowej, rzemieślniczej i usługowej,

  - obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: 20 KL, 21 KL 22 KL i 23 KL,

  - adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1200 m2

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - adaptuje 	się 	istniejące 	linie 	napowietrzne 	WN 	- 	110 kV 	wraz 	ze 	strefą 	i SN-15 	kV, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy

  - wszelką działalność inwestycyjną, z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej, w odległości do 20 m. od osi linii WN – 110 kV i na trasie przebiegu istniejących linii napowietrznych SN-15 kV należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci,

- 17 U – teren działalności usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

  - obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem: 20 KL,

  - adaptuje się istniejącą zabudowę wraz z dojazdami i dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy,

  - dopuszcza się jedno mieszkanie na nowo wydzielonej działce, o ile nie będzie ono objęte zasięgiem uciążliwego oddziaływania funkcji podstawowej, oraz bez prawa wydzielenia dla niego niezależnej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1200 m2

  - co najmniej 30% terenu powinny stanowić tereny zieleni,

  - adaptuje 	się 	istniejące 	linie 	napowietrzne 	WN 	- 	110 kV 	wraz 	ze 	strefą 	i SN-15 	kV, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy,

  - wszelką działalność inwestycyjną, z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej, w odległości do 20 m. od osi linii WN – 110 kV i na trasie przebiegu istniejących linii napowietrznych SN-15 kV należy uzgodnić z właściwym dysponentem sieci,

- 18 RT – rezerwa terenu pod drogę określoną w planie ogólnym miasta symbolem D 75 KZt, łączącą ul. Sokołowską z ul. o symbolu 19 KZ:

  - do czasu realizacji ulicy D 75 KZt, dopuszcza się użytkowanie tymczasowe, usługowo – składowe, nieuciążliwe,

z zakazem lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych,

  - nakazuje się ochronę skarpy Strugi Dobrzyńskiej,

- 19 KZ – teren drogi publicznej, ulica zbiorcza

  - szerokość w liniach rozgraniczających: 20,0 m,

  - szerokość jezdni: 2 x 3,50 = 7,0 m,

  - obustronne chodniki o szerokości 2,0 m,

  - obustronne ścieżki rowerowe dwukierunkowe, minimum 2,0 m.

- 20 KL – teren ulicy publicznej, ulica lokalna

  - szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m,

  - szerokość jezdni: 2 x 3,0 = 6,0 m,

  - obustronne chodniki o szerokości 2,0 m,

- 21 KL – teren ulicy publicznej , ulica lokalna

  - szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m,

  - szerokość jezdni: 2 x 3,0 = 6,0 m,

  - obustronne chodniki o szerokości 2,0 m,

- 22 KL – teren ulicy publicznej , ulica lokalna

  - szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m,

  - szerokość jezdni: 2 x 3,0 = 6,0 m,

  - obustronne chodniki o szerokości 2,0 m,

  - jednostronna ścieżka rowerowa, dwukierunkowa o szerokości minimum 2,0 m.

- 23 KL – teren ulicy publicznej , ulica lokalna

  - szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m,

  - szerokość jezdni :2 x 3,0 = 6,0 m,

  - obustronne chodniki o szerokości 2,0 m,

  - jednostronna ścieżka rowerowa, dwukierunkowa o szerokości minimum 2,0 m.

- 24 KD – teren ulicy publicznej, ulica dojazdowa

  - szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m,

  - szerokość jezdni: 2 x 3,0 = 6,0 m,

  - obustronne chodniki o szerokości 1,5 m,

  - ulica zakończona placem manewrowym o wymiarach minimum 20,0 x 20,0 m,

- 25 KDx – teren publiczny ciągu pieszo-jezdnego

  - szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

  - ciąg pieszo-jezdny zakończony placem manewrowym,

  - przerywana linia ograniczająca jest linią orientacyjną i należy ją uściślić na etapie realizacyjnym,

  - ustala się obowiązek przebudowy ciepłociągu w sposób umożliwiający przejazd,

- 26 KDx – teren publiczny ciągu pieszo-jezdnego

  - szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

  - jednokierunkowy, z wjazdem prawoskrętnym z ulicy o symbolu 19 KZ,

  - do czasu realizacji ulicy 19 KZ dopuszcza się, inną organizację ruchu.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe

§ 7. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości :

1)  w wysokości 0% dla terenów nabywanych przez gminę dla realizacji celów publicznych, oraz dla terenów stanowiących własność gminy miasta Golub –Dobrzyń i Skarbu Państwa, 2)  w wysokości 30% dla terenów stanowiących własność prywatną.

§ 8. Do niniejszej uchwały załącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, stanowiącą załącznik Nr 2, niepublikowany.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszaru określonego w § 1.1 traci moc Uchwała Nr I/12/91 Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 8 lutego 1991 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego z 1991 r. Nr 11 poz. 70).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Wałaszewski